# 当前任务动力学建模与验证
全过程逻辑梳理

审计日期：2026-08-12
审计基线：Git 5c5addea00ddb70d86a5cc37a88bbcda50350e43
对象：12U 服务航天器、B601 六自由度机械臂、双侧柔性帆板及捕获目标
范围：模型选择、方程建立、模块演化、场景连接、机器验证、控制接口与当前限制
总体状态：LIMITED + FROZEN；现有冻结结果可在原合同内引用，但当前工作树存在路径和冻结哈希漂移，不能表述为“已在当前 HEAD 重新复现”

# 0. 核心结论

当前项目的动力学主线已经从早期平面两杆模型，发展为“中心刚体—B601 六自由度机械臂—双侧 FFR 柔性帆板—捕获目标”的统一最小坐标模型。其逻辑可以归纳为五层：

- 用 B601 接受版 URDF 建立机械臂运动学、质量惯量与自由漂浮反作用模型；

- 用六自由度刚体方程描述服务星本体，并以动量守恒建立捕获前后状态映射；

- 用分块质量矩阵把卫星、机械臂和柔性帆板装配为统一双向耦合系统；

- 用柔性 Delassus 算子和有限接触窗把捕获冲量接入耦合系统；

- 用动量、能量、退化、收敛和交叉求解五类 Gate 验证模型内部一致性。

当前最重要的状态判断为：

&已建立：星体刚体—6R 机械臂—双 FFR 帆板—捕获目标双向耦合模型,&已通过：暂定参数合同内的 G1–G5,&尚未完成：硬件参数冻结、连续接触认证、整星 ANCF 认证和柔性安全域认证.

必须始终区分：

冻结 Gate 通过≠当前 HEAD 可复跑通过≠硬件有效≠在轨安全已证明

# 1. 全过程逻辑主线

图 1  动力学全过程逻辑主线

## 1.1 关键建模裁决

- 中心航天器采用六自由度刚体，不采用质点。原因是质点会消除机械臂安装偏置的力矩通道，无法表达已冻结的基座反作用。

- 机械臂作为浮动基座树形多体系统的一条分支嵌入，不作为独立外载荷附加。

- 作业段柔性采用浮动坐标法与截断模态；捕获瞬态保留 ANCF 组件级对标，但当前整星主线仍为 FFR。

- 主线采用最小坐标 ODE；NCF 与 ANCF 的绝对坐标 DAE 路线保留为后续独立交叉验证，不是当前批量求解器。

## 1.2 模块演化

| 阶段 | 模块 | 解决的问题 | 当前角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早期反作用 | sim_03_arm_reaction | 平面两杆机械臂引起的基座转动 | SUPERSEDED，历史对照 |
| 真实 6R 刚性锚 | sim_05_free_floating_arm | B601 六自由度自由漂浮反作用与广义雅可比 | VERIFIED + FROZEN，刚性退化锚 |
| 捕获冲量 | common/capture_impulse.py、sim_06_capture_impulse | 完全塑性捕获后的组合动量与角速度 | 冻结矢量冲量锚，但捕获栈仍为旧两杆构型 |
| 柔性组件 | sim_07_ancf_flexible | 帆板捕获激振与组件级 ANCF 响应 | LIMITED，组件退化对标 |
| 消旋预算 | sim_08_detumble_actuator_budget | 轮组储能和推力器外移角动量预算 | LIMITED + FROZEN |
| 全耦合主线 | sim_11_coupled_dynamics | 星体、B601、双 FFR 帆板与目标统一动力学 | SIM11_GATES_PASS_WITH_PROVISIONAL_PARAMS |
| 基座控制 | control_02_base_attitude | 反作用轨迹、轮组分配和暂定执行器时窗 | 冻结 PASS，对外限于 PASS_WITH_PROVISIONAL_SCOPE |

# 2. 坐标系、符号与统一约定

## 2.1 坐标系

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| I | 惯性坐标系 |
| S | 服务星本体系，基座动力学表达系 |
| M | 机械臂安装面坐标系 |
| A0 | B601 base_link 坐标系，名义上与 M 重合 |
| E | 末端任务坐标系，轴向与 link6 对齐 |
| FL,FR | 左、右帆板根部坐标系 |
| T | 捕获目标本体系 |
| C | 组合系统质心 |
| OI | 惯性系原点 |

冻结安装变换为

​StM=0.1852500T m,

​SRM=Ry​90∘=001010−100,  ​MTA0=I4.

因此

+ZM=+XS,  +YM=+YS,  +XM=−ZS.

末端原点相对 link6 为

​6pE=000.15971T m.

## 2.2 叉乘矩阵

对任意向量

a=axayazT,

定义

[a]×=0−azayaz0−ax−ayax0,  [a]×b=a×b.

## 2.3 统一广义坐标与拟速度

全耦合模型采用

q=​Irb​IqbθηLηR,

u=​Svb​SωbθηLηR.

其中

θ=θ1θ2⋯θ6T,

ηp=ηp,1ηp,2⋯ηp,mT,  p∈{L,R}.

四元数采用标量在前形式

​Iqb=q0q1q2q3T,  ​IqbT​Iqb=1.

基座运动学为

​Irb=​IRS ​Svb,

​Iqb=12​Iqb⊗0​Sωb.

# 3. 分层假设与适用域

## 3.1 共同假设

- 研究对象从终端接近与捕获阶段开始，完整轨道交会动力学不是当前 Gate 的组成部分。

- 短时自由漂浮段忽略环境外力与外力矩；捕获窗和推力器工作段再显式加入外部广义力或外部角冲量。

- 服务星中心体按刚体处理，机械臂连杆按刚体处理。

- 抓取准备状态下夹爪两指锁定，并刚性并入 link6。

- 机械臂质量惯量采用混合 URDF，置信度为 medium；整星和目标质量惯量采用低置信度冻结预算，不是实测飞行真值。

## 3.2 分阶段模型边界

| 阶段 | 机械臂 | 帆板 | 接触 | 执行器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 慢速臂机动 | 6R 刚体，规定轨迹 | 线性 FFR | 无 | 关节力矩仅回算 |
| 理想捕获瞬间 | 关节抱闸 | FFR 模态参与冲量分配 | 完全塑性 6D 或 3D 冲量 | 无 |
| 有限接触窗 | 关节抱闸 | FFR | 规定半正弦等冲量窗 | 无闭环接触控制 |
| 捕获后自由运动 | 关节与目标刚性锁定 | FFR | 已锁定 | 无外力矩 |
| 捕获后动量管理 | 组合刚体账本 | 正式判据中仍为未知 | 不再求接触力 | 轮组储能、推力器外移 |

# 4. 机械臂动力学模型

## 4.1 B601 拓扑与惯性边界

B601 动力学链为六个转动关节：

Jarm={J1,J2,J3,J4,J5,J6}.

局部关节轴为

a2=00−1T,

ai=001T,  i∈{1,3,4,5,6}.

夹爪刚性并入 link6 后，末端复合质量为

m6c=0.3663+0.181800159145243+0.0423278952416158+0.0423278949561274=0.6327559493429862 kg.

机械臂总动力学质量为

marm=4.695555949342986 kg.

冻结刚性模型的基座和系统质量为

mbase=24.0+1.2=25.2 kg,

msys=mbase+marm=29.895555949342986 kg.

## 4.2 正运动学

URDF 固定轴 RPY 约定为

Rrpy=Rz(ψ)Ry(ϑ)Rx(ϕ).

绕关节轴的旋转采用 Rodrigues 公式：

R(ai,θi)=I3+sinθi[ai]×+1−cosθi[ai]×2.

第 i 个连杆的位姿递推为

​STi=​STi−1​i−1TJiR(ai,θi)00T1.

末端位姿为

​STE=​ST6I3​6pE0T1.

## 4.3 末端几何雅可比

令第 i 个关节在 S 系中的轴和原点为 ai 与 oi，末端原点为 pE，则

Jm(θ)=a1×(pE−o1)⋯a6×(pE−o6)a1⋯a6.

固定基座时

​SVE=Jmθ.

位置任务雅可比为

Jp=Jm(1​:​3,:).

对五维轴对称任务，工具轴为

a=​SREez,

轴对齐误差为

e=a×ad.

若

N=n1Tn2T,  n1,n2⟂ad,

则当前实现的五维任务雅可比为

J5=JpN[ad]×[a]×Jω.

## 4.4 连杆质心与惯量递推

对第 k 个连杆，质心和惯量在 S 系中为

ck=pk+Rk ​kck,

​SIk=Rk​kIkRkT.

其质心部分速度雅可比满足

Jv,k(:,i)=ai×(ck−oi),  i≤k,

Jω,k(:,i)=ai,  i≤k,

且对 i>k 有

Jv,k(:,i)=0,  Jω,k(:,i)=0.

多个刚体的质量、质心和质心惯量合成为

m=i​mi,  c=i​micim,

Ic=i​Ii+mi∥di∥2I3−didiT,  di=ci−c.

## 4.5 自由漂浮动量方程

对第 k 个刚体，质心速度与角速度为

vc,k=vb+ωb×ck+Jv,kθ,

ωk=ωb+Jω,kθ.

系统线动量和关于 S 原点的角动量为

P=k​mkvc,k,

LS=k​Ikωk+mkck×vc,k.

定义空间动量

hS=PLS,

hS=Hbb(θ)Vb+Hbm(θ)θ

其中

Vb=vbωb.

sim_05 采用单位速度法逐列装配

HbbHbm∈R6×12.

零初始动量、无外部冲量时

hS=0,

故

Vb=−Hbb−1Hbmθ

机械臂耦合动量

hm=Hbmθ

是空间动量项，不是关节力矩或安装点反力旋量。

## 4.6 广义雅可比

基座速度到末端速度的映射为

Jb=I3−[rE]×0I3.

末端速度满足

​SVE=JbVb+Jmθ.

代入零动量约束，得到

Jg=Jm−JbHbb−1Hbm

以及

​SVE=Jgθ.

## 4.7 基座位姿积分与基准轨迹

最小跃度形函数为

ξ=tT,  s(ξ)=10ξ3−15ξ4+6ξ5,

s(ξ)=30ξ2−60ξ3+30ξ4T.

关节轨迹为

θ(t)=θ0+s(ξ)θf−θ0.

基准工况为

θ2:0→60∘,  θ3:0→−40∘,  T=8 s,

其余关节保持为零，随后保持至

t=12 s.

基座位姿采用 DOP853 积分，容差为

rtol=10−11,  atol=10−13.

## 4.8 机械臂冻结结果与边界

冻结 sim_05 基准结果为

Δθb,max=19.199852∘,

Θb,f=0.027908∘19.199832∘0.001089∘T,

maxHbmθlinear=0.1601588 kg m/s,

maxHbmθangular=0.089133 kg m2/s.

闭合关节循环产生非零几何相位：

Δϕb=2.6168∘.

惯性系总动量残差为

εh=7.290×10−17.

需保留以下限制：

- sim_05 只计算动量级反作用，不建立电机、减速器、关节柔性和摩擦模型；

- sim_05 不求完整关节驱动力矩；

- θ2=60∘ 超出当前 URDF 中 joint2 的飞行限位，仅为动力学对比工况；

- 冻结输出中的 max_base_CoM_shift 实际为 S 原点平移，正确物理名称应为

maxt​Irb(t)≈4.94 mm;

- sim_03 方程中真正参与动力学的两杆质量为

m1+m2=0.8+0.5=1.3 kg,

而历史比较文字使用的

1.6 kg

还包含未进入 sim_03 方程的基座连杆质量，因而旧、新模型倍率不能解释为严格同口径质量缩放。

# 5. 卫星刚体动力学模型

## 5.1 平动、转动与姿态

卫星刚体状态可写为

xS=​Irb​Ivb​Iqb​Sωb.

其中 ​Iqb 表示从 S 系到 I 系的单位四元数，与第 2 节的统一记号相同。

平动方程为

​Irb=​Ivb,  mS​Ivb=​IFext.

转动方程为

IS​Sωb+​Sωb×IS​Sωb=​Sτext

无外力矩时

​Sωb=−IS−1​Sωb×IS​Sωb.

姿态运动学为

​Iqb=12​Iqb⊗0​Sωb.

惯性系角动量和转动动能为

​IH=​IRS(​Iqb)IS​Sωb,

TR=12​SωbTIS​Sωb.

无外力矩时

ddt∥​IH∥=0,  dTRdt=0.

基座相对初始姿态的误差四元数为

qe(t)=​Iqb(0)−1⊗​Iqb(t).

对归一化后的误差四元数

qe=qe,0qe,vTT,

基座总姿态偏差采用四元数主转角：

θdev=2arccosclip|qe,0|,0,1.

## 5.2 冻结整星参数与柔性质量拆分

冻结整星刚体行为

mS=24.0 kg,

rc,S=−0.0024200.00057T m,

IS=0.2275670−0.00074500.3536510−0.00074500.386162 kg m2.

柔性主线采用质量拆分

mbus+2mpanel=23.3032134+2(0.3483933)=24.0 kg.

上述数字属于低置信度冻结仿真参数；现行 V2 机械设计包尚未获得动力学质量惯量权威，因此不能称为硬件最终值。

## 5.3 内外动量分账原则

为避免“星体本体”和“除轮组外全部刚体”混用，统一定义非轮组角动量

​IHnonwheel=​IHbus+​IHarm+​IHflex+​IHtarget,

其中捕获前若目标不属于追踪星控制系统，则相应目标项不计入该系统边界。组合系统总角动量为

​IHtot=​IHnonwheel+​Ihw.

内部构件只重新分配总角动量：

Δ​IHtot=0  若  Δ​IHext=0.

只有外部力矩满足

Δ​IHtot=t0t1​Iτext(t) dt.

若改用本体系分量，则输运项不可省略：

​SHtot+​Sωb×​SHtot=​Sτext.

因此反作用轮可以存储或转移动量，但不能从封闭系统中移除总角动量；推力器角冲量可以改变总角动量。

# 6. 捕获前后刚体动力学

## 6.1 捕获前状态

冻结捕获工况把目标质心置于惯性系原点：

rt−=0,  vt−=0.

目标翻滚角速度为

ωt−=ωtat,

其中

at=10.150.4T10.150.4T.

追踪星接近状态为

vc−=−vappex,  ωc−=0.

## 6.2 六自由度完全塑性刚性锁定

对捕获前的 N 个刚体，组合质量、质心和质心速度为

M=i=1Nmi,

rC=1Mi=1Nmiri,  vC=1Mi=1Nmivi.

令

di=ri−rC,

则线动量守恒为

P−=i​mivi−=MvC=P+.

关于组合质心的捕获前角动量为

HC−=i​Iiωi−+midi×vi−−vC.

组合惯量为

IC+=i​Ii+mi∥di∥2I3−didiT.

捕获后共同角速度为

ω+=IC+−1HC−

各刚体捕获后的质心速度为

vi+=vC+ω+×di.

各体所受线冲量和对质心角冲量为

Ji=mivi+−vi−,

ΔLi,c=Iiω+−ωi−.

映射到物理抓取点 p 的力偶为

Li(p)=ΔLi,c−p−ri×Ji

因此柔性附件的正确激励接口为

Ji,Li(p),

而不是单一能量标量。

捕获前后动能为

T−=i​12mivi−Tvi−+12ωi−TIiωi−,

T+=12MvCTvC+12ω+TIC+ω+.

完全塑性捕获的耗散为

ΔTdiss=T−−T+≥0.

但无外部角冲量时仍有

Hsys+=Hsys−.

因此

捕获可以耗散机械能，但捕获不等于消旋

## 6.3 三自由度点捕获

令接触点为 p，并定义

di=p−ri.

单个刚体在接触点的 Delassus 矩阵为

Ki=1miI3−[di]×Ii−1[di]×.

纯力冲量满足

K1+K2J=vp,2−−vp,1−.

速度跃变为

Δvi=siJmi,

Δωi=siIi−1di×J,  s1=1, s2=−1.

该模型只约束接触点平动速度：

vp,1+=vp,2+,

但不强制

ω1+=ω2+.

# 7. 机械臂—卫星—柔性帆板耦合动力学

## 7.1 统一运动学

对本体系坐标为 xi 的任一质点或刚体质心，其速度为

viS=vbS+ωbS×xi+xi,rel.

其加速度为

aiS=​&vbS+ωbS×vbS+ωbS×xi&+ωbS×ωbS×xi+2ωbS×xi,rel+ai,rel.

其中输运项

ωbS×vbS

不可省略。它在零动量约简流形上的虚功率可能为零，因此仅检查约简模型不足以发现漏项；当前模型另用全量积分模式检查动量漂移。

## 7.2 刚体部分速度与质量阵装配

对刚体 i，定义平动和转动部分速度矩阵

Vi=I3−[ci]×Jv,i0,

Wi=0I3Jω,i0.

刚体对系统质量阵的贡献为

Mi=ViTmiVi+WiTIiWi

其动能为

Ti=12miviTvi+12ωiTIiωi.

## 7.3 完整分块方程

全系统采用 Kane 投影形式，等价于最小坐标拉格朗日方程：

M(q)u+c(q,u)=Q

按基座、机械臂和柔性模态分块后：

MbbMbθMbηMbθTMθθ0MbηT0MηηVbθη+cbcθcη=Qbextτ+QθextQηext−Kηη−Dηη

其中

η=ηLηR.

由于机械臂速度和帆板模态速度均相对基座定义，当前拟速度下存在结构性零：

Mθη=0.

这不表示二者物理上不耦合。消去基座后，等效机械臂—柔性耦合块为

Mθη=Mθη−MθbMbb−1Mbη=−MθbMbb−1Mbη

一般有

Mθη≠0.

因此机械臂与帆板通过浮动基座形成双向间接耦合。

## 7.4 规定关节轨迹时的求解结构

当前 A1 场景规定

θ(t),  θ(t),  θ(t).

令待求自由度集合为

R={b,η},

则基座和柔性加速度由

MRRuR=QR−cR−MRθθ

求解，关节力矩由

τ=Mθ,:u+cθ−Qθext

回算。因此当前关节力矩是“实现规定轨迹所需的模型力矩”，不是含电机电气环、齿轮传动、摩擦和关节柔性的硬件闭环输出。

# 8. 柔性帆板 FFR 模型

## 8.1 挠度场与模态形函数

对左右帆板

p∈{L,R},

法向挠度写为

wp(s,t)=i=1mϕi(s)ηp,i(t)

悬臂 Euler–Bernoulli 特征根满足

cosh(βiL)cos(βiL)+1=0.

未归一模态形函数为

ϕi(s)=cosh(βis)−cos(βis)−σisinh(βis)−sin(βis),

其中

σi=cosh(βiL)+cos(βiL)sinh(βiL)+sin(βiL).

质量归一后

ϕi(s)=ϕi(s)Ni,

并满足

0Lμϕi(s)ϕj(s) ds=δij.

## 8.2 模态质量、刚度与阻尼

质量归一后

Mηη=I2m.

单侧模态刚度为

Kij=0LEIϕi″(s)ϕj″(s) ds≈ωi2δij.

模态阻尼为

D=diag2ζω1,2ζω2,…,2ζωm.

左右两侧组成

Kη=blkdiagKL,KR,

Dη=blkdiagDL,DR.

## 8.3 模态动量系数与基座耦合

平动模态动量系数为

Bt,i=0Lμϕi(s) ds

转动模态动量系数为

Br,i=0Lμsϕi(s) ds

离散节点位置和相对速度为

xk=rF+ske2+Φkηe3,

vk,rel=Φkηe3.

平动耦合块为

Mbηtrans=e3BtT.

第 i 个模态的转动耦合列为

Mbηrot(:,i)=k​mkϕi(sk)xk×e3.

当前模型用展向 Gauss–Legendre 质点切片表示分布质量，并另加基座固连转动惯量块，使

η=0

时的刚化惯量闭合到冻结平板惯量。模态转动惯量被忽略，其估计量级为

112tL2≈7.5×10−5.

## 8.4 当前暂定柔性参数

当前单侧帆板几何和质量为

L=0.200 m,  b=0.227 m,  t=0.006 m,

mpanel=0.3483933 kg.

默认每侧模态数为

m=3.

名义三阶频率为

f=1.0002046.26816917.551056T Hz.

对应模态动量系数为

Bt=0.462159710.256130010.15017415T,

Br=0.067149710.010714990.00382674T.

这些参数均不能视为实测值。特别是当前存在三套阻尼语境：

ζsim11=0.005,  ζsim07=0.01,  ζSSOT=0.01 且状态为待引用.

因此数值引用必须跟随具体模块，不能合并成一个“真实阻尼”。

# 9. 耦合系统的动量、广义雅可比与能量

## 9.1 动量映射

全系统动量映射为

hS=A(q)u.

将非基座速度写为

qm=θη,

则

hS=HbbVb+Hbmqm

其中 Hbm 同时含有关节列和模态列。

惯性系与本体系动量关系为

PI=​IRSPS,

LOII=​Irb×PI+​IRSLS.

## 9.2 常动量约简模式

已知常惯性动量

hI=PILOII,

对应的本体系动量为

hS(t)=​IRSTPI​IRSTLOII−​Irb×PI.

基座速度由代数约束得到

Vb=Hbb−1hS−Hbmqm

零动量自由漂浮只是其中的特例：

hI=0.

## 9.3 全量积分模式

全量模式把

Vb

直接作为状态，并求解

Vb.

该模式不强制动量代数约束，因此其动量漂移可用于检查质量阵、偏置项和输运项装配是否自洽。约简模式是主证据，全量模式是独立交叉证据。

## 9.4 柔性增广广义雅可比

末端固定基座雅可比增广为

Jm,aug=Jm0.

柔性增广广义雅可比为

J*=Jm,aug−JbHbb−1Hbm

零动量流形上的末端速度为

​SVE=J*θη.

该式显式表示：帆板模态通过动量守恒改变基座速度，再间接改变末端速度。

## 9.5 能量定理

系统动能为

T=12uTM(q)u.

帆板应变能为

U=12ηTKηη.

完整功率平衡为

ddt(T+U)=τTθ−ηTDηη+uTQext

无外力时定义

Wj(t)=0tτTθ dt,

Ed(t)=0tηTDηη dt.

能量审计残差为

εE=maxtWj(t)−ΔT(t)−ΔU(t)−Ed(t)Escale.

# 10. 耦合捕获动力学

## 10.1 末端部分速度

末端空间速度写为

VE=ΦEu,

其中

ΦE=I3−[pE]×Jv00I3Jω0.

捕获瞬间关节抱闸，只保留基座与柔性模态速度集合

RL={b,η}.

## 10.2 追踪星柔性 Delassus 算子

追踪星侧广义速度跃变满足

MRLRLΔuRL=ΦRLTλ.

追踪星侧 Delassus 算子为

Gc=ΦRLMRLRL−1ΦRLT

由于 RL 中包含柔性模态，冲量向基座和帆板模态的分配由统一质量阵自动决定。

## 10.3 目标侧 Delassus 算子

令

d=pE−ct,  D=[d]×,

则目标刚体六维 Delassus 算子为

Gt=I3/mt−DIt−1D−DIt−1It−1DIt−1

## 10.4 六自由度刚性锁定

定义捕获前相对空间速度

vrel−=vE−−vp,t−ωE−−ωt−.

六维冲量旋量为

λ=JL.

刚性锁定要求

vrel+=0,

因此

λ=−Gc+Gt−1vrel−

追踪星和目标速度跃变分别为

ΔuRL=MRLRL−1ΦRLTλ,

Δvt=−Jmt,

Δωt=−It−1d×J+L.

## 10.5 三自由度点捕获

点捕获只求纯力冲量：

L=0.

其解为

J=−Gc+Gtvv−1vrel,v−

该模式只强制平动相对速度为零，角速度差保留为未约束物理量。

## 10.6 捕获后的目标并体

六自由度锁定后，目标相对 link6 的固连参数为

​6ct=​SR6T​Sct−​Sp6,

​6It=​SR6T​SIt​SR6.

此后目标作为 link6 的固连刚体参与质量阵、动量和能量装配。

# 11. 有限接触带宽模型

## 11.1 建模动机

理想冲量持续时间为

Δt=0,

其频谱不带限。第 i 阶模态注入能量的主要尺度为

Eiimp∝Bt,iTJ2.

由于悬臂模态动量系数衰减较慢，理想冲量下模态能量随截断阶数呈慢收敛。当前模型因此增加有限接触窗，但该接触窗仍是规定载荷形状，不是闭环接触本构。

## 11.2 半正弦等冲量窗

接触旋量采用

wI(t)=λIs(t),

s(t)=π2TcsinπtTc,  0≤t≤Tc.

该归一化满足

0Tcs(t) dt=1,

因此

0TcwI(t) dt=λI.

追踪星侧外部广义力为

Qext=ΦETwS

目标侧受同点反向作用：

mtvt=−FI,

Itωt=−d×FI+LI−ωt×Itωt.

窗末再用一次小 Delassus 冲量消除残余相对速度，模拟夹爪最终锁死。

## 11.3 接触窗审计

组合动量为

htot(t)=hc(t)+ht(t).

动量漂移指标为

εhwindow=maxthtot(t)−htot(0)∞.

接触功为

Wext(t)=Wc(t)+Wt(t).

能量窗审计为

εEwindow=maxtWext−ΔEc−ΔTt−EdEscale.

当前名义接触时长为

Tc=20 ms,

扫掠范围为

Tc∈{5,10,20,50,100} ms.

上述全部时长均为参数化研究量；名义值尚未由 B601 夹爪实测闭合时间标定。

# 12. 两个顶层耦合场景及其冻结结果

## 12.1 场景 A1：机械臂展开引起的星—臂—帆板响应

场景 A1 以零总动量、零模态初值起步：

h(0)=0,  ηL(0)=ηR(0)=0,  ηL(0)=ηR(0)=0.

机械臂初、末关节角分别为

θ0=000000T,

θf=060∘−40∘000T.

在

0≤t≤8 s

内采用五次轨迹

ξ=t8 s,  s(ξ)=10ξ3−15ξ4+6ξ5,

θ(t)=θ0+s(ξ)θf−θ0,

θ(t)=30ξ2−60ξ3+30ξ48 sθf−θ0,

θ(t)=60ξ−180ξ2+120ξ3(8 s)2θf−θ0.

此后保持至

tf=12 s.

冻结主结果为

θb,max=19.1998856∘,

wL,max=0.1064 mm,  wR,max=0.1054 mm,

Eη,f=9.00×10−10 J,

maxt∥ΔPI∥∞=7.57×10−17 kg m/s,

maxt∥ΔLOI∥∞=5.03×10−17 N m s.

将帆板全部刚化后，同一场景得到

θb,maxrigid=19.1998508∘.

因此当前参数下柔性对该基准姿态峰值影响很小，但只允许写成

Δθb,max当前暂定模态、阻尼与轨迹 很小

而不能推广为“柔性在所有任务中均可忽略”。此外，

θ2=60∘

超出当前 URDF 中该关节的实际限位方向，因此 A1 是动力学回归基准，不是可直接执行的飞行轨迹。

## 12.2 场景 A2：捕获冲量激发柔性响应

A2 继承 A1 的末状态。目标质量、接近速度和初始翻滚角速度为

mt=150 kg,  vapp=0.01 m/s,  ∥ωt−∥=3∘/s.

接近方向沿末端轴：

vrel−=vapp ez,E.

当前 A2 在捕获前已经把机械臂保持在 A1 末位形，并在冲量求解中锁定关节：

θ−=θ+=0.

因此现有捕获求解器不包含“非零关节速度下瞬时抱闸”产生的附加约束冲量；若未来允许

θ−≠0,

则必须扩展冲量约束方程。

主场景采用六自由度锁定，副场景采用三自由度点捕获。六自由度理想冲量冻结结果为

∥J∥=0.859025 N s,  ∥L∥=0.517636 N m s,

ΔTdiss=2.00878×10−2 J,

ΔEη=1.29421×10−5 J,

wL,max=2.0749 mm,  wR,max=1.5981 mm,

ωb,max=2.47351∘/s,

maxt∥ΔPI∥∞=2.49×10−15 kg m/s,

maxt∥ΔLOI∥∞=6.22×10−15 N m s.

冻结文件给出的

θb(40 s)=97.23∘

只是未施加后续消旋控制时的窗口末快照，不是最终稳定姿态，也不是安全姿态指标。

三自由度点捕获结果为

∥J∥=0.09259 N s,  L=0,

ΔTdiss=1.46144×10−3 J,

∥Δωrel+∥=0.08031 rad/s.

后一非零量不是求解误差，而是三自由度点捕获本来就没有约束相对角速度。

## 12.3 二十毫秒有限接触窗

对

Tc=20 ms

的暂定半正弦接触窗，冻结结果为

Eη,maxwindow=1.26882×10−5 J,

wL,maxwindow=0.10046 mm,  wR,maxwindow=0.08059 mm,

∥λlockup∥∥λmain∥=3.5336×10−4,

εhwindow=2.7346×10−14,  εEwindow=8.4597×10−11.

接触窗结束后的柔性峰值仍接近理想冲量主案：

wL,maxpost≈2.0707 mm,  wR,maxpost≈1.5987 mm.

这说明有限带宽主要改变窗内载荷时程与模态收敛口径，并没有把捕获后的自由振动消除。

# 13. 从捕获动力学到消旋与基座控制

## 13.1 刚性捕获基准与构型边界

冻结 sim_06 名义碎片工况给出

∥ω+∥=3.06333∘/s,  ∥Hc∥=3.65099 N m s.

另一目标卫星工况给出

∥ω+∥=1.38721∘/s,  ∥Hc∥≈0.01495 N m s.

这些结果建立在旧两杆捕获栈上：

L1=0.30 m,  L2=0.25 m,

m1=0.80 kg,  m2=0.50 kg,

mchaser≈26.5 kg.

现行 B601 耦合主线的组合质量为

mB601=4.695555949 kg,

mledger=23.3032134+2(0.3483933)+1.2+4.695555949=29.895555949 kg.

所以 sim_06 的矢量动量方程是严格的，但其参数构型不是当前 B601 全构型；它只能作为算法与历史工况锚。

## 13.2 轮组只重新分配内部角动量

捕获后总角动量账本为

​IHtot,f=​IH0+Δ​IHext,

​IHnonwheel,f=​IHtot,f−​Ihw,

​Iωf=​IIc−1​IHnonwheel,f.

当

Δ​IHext=0

时，轮组只能在星体与轮组之间重新分配角动量。逐轴可行性必须满足

|Hi|≤hw,i,max,  i∈{x,y,z},

不能仅用总模长或各轴容量之和代替逐轴盒约束。

## 13.3 推力器偶的外部角动量卸载

sim_08 把双推力器偶中的单台推力记为

Feach.

理想卸载首先应满足矢量角冲量关系

Δ​IH=0td​Iτ(t) dt=−​IHc.

只有在力矩大小恒定、方向始终与待移除角动量反向，并忽略姿态相关推力几何时，才可退化为以下标量资源预算：

τreq=∥Hc∥td,

Feach=τreq2ℓT,

JΣ=2Feachtd=∥Hc∥ℓT,

mp=JΣIspg0.

对名义碎片工况，取

td=900 s,  ℓT=0.17 m,

得到

τreq=4.057×10−3 N m,

Feach=1.1931×10−2 N,

JΣ=21.4764 N s.

对应推进剂占位预算为

mp=36.4998 g

或

mp=9.9545 g,

两者分别对应冻结配置中的冷气与绿色单组元比冲口径。

因此上述推力、总冲量与推进剂数值是理想资源预算，不是三轴姿态闭环消旋的时域证明。

## 13.4 机械臂反作用投影与轮组分配

由星—臂动量矩阵定义基座角速度反作用映射

Rω=Hbb−1Hbmangular.

CTRL-02 的 A1 只在首段以正则化投影修正期望关节速度：

0≤t≤tswitch,  tswitch=4.8 s,

θA1=θd−RωTRωRωT+λ2I3−1Rωθd.

随后在

tswitch<t≤tm,  tm=8 s,

采用与切换点位置和速度匹配的五次闭合段。令

ρ=t−tswitchtm−tswitch,  θc(ρ)=k=05akρk,

其系数由

θc(0)=θs,  θc(0)=θs,  θc(0)=0,

θc(1)=θf,  θc(1)=0,  θc(1)=0

唯一确定。因此 A1 的冻结结果包含“投影节省”与“闭合偿还”两部分，不能把整段轨迹都解释为反作用零空间投影。

当加入轮组动量时，零外部动量约束写为

HbbVb+Hbmθ+Ewhw=0,

其中

Ew=03×3I3.

定义

W=Hbb−1Ewangular,

理想分配为

hw⋆=W−1ωb,0,

随后施加逐轴饱和：

hw,i=cliphw,i⋆,−hw,i,max,hw,i,max.

## 13.5 暂定执行器瞬态

轮组按最大力矩受限爬升：

hw,k+1=hw,k+cliphw⋆−hw,k,−τw,maxΔt,+τw,maxΔt.

当前占位量为

τw,max=0.01 N m,  tmin=0.02 s,

Fcfg=0.1 N,  ℓT=0.17 m.

CTRL-02 定义的最小角冲量量子为

ΔHq=FcfgtminℓT=3.4×10−4 N m s.

完整脉冲数与量化余量为

Np=∥ΔHext∥ΔHq,

0≤ΔHrem<ΔHq.

稳定判据为存在

t⋆≤Tw−Th

使得

∥ω(t)∥≤ωsettle,  ∀t∈[t⋆,Tw],

其中

Tw=300 s,  Th=60 s,  ωsettle=0.05∘/s.

两个冻结机动定义为

M1: θstart=000000T,  θend=060∘−40∘000T,

M2: θstart=0−15∘−15∘000T,  θend=0−60∘−40∘000T.

其中 M1 是超限的动力学锚，M2 是预注册的限位合规机动。冻结 CTRL-02 结果为

θmaxA0(M1)=19.19985∘,  θmaxA1(M1)=18.84075∘,

θmaxA0(M2)=8.72806∘,  θmaxA1(M2)=9.23735∘.

可见 A1 并非全程零反作用；对 M2，投影轨迹的闭合段反而略增峰值。理想 A2 的数值零偏差只属于

PROVISIONAL_IDEAL_MOMENTUM_TRACKING,

相应轮组利用率为

80.20%,  45.56%.

冻结暂定执行器扫描结果为

NSTABILIZED=7,  NNOT STABILIZED=9,  Ntotal=16.

因此不能把控制结果概括为“所有工况均稳定”。

Stage-B 瞬态仅以冻结组合惯量作动量执行器回放：

ω=Ic−1Hnonwheel.

它未积分欧拉陀螺耦合，未加入姿态相关推力几何，也不是闭环姿态控制器。因此

7/16

只能解释为暂定动量执行器时窗内的冻结稳定标签，不能解释为硬件有效的闭环稳定域。

## 13.6 推力器力定义尚未闭合

sim_08 明确采用

τ=2FeachℓT,

而 CTRL-02 使用

ΔHq=FcfgtminℓT,  tact=ΔHFcfgℓT.

若

Fcfg=Feach,

则两条链的力矩与时间口径相差因子

2.

若

Fcfg=2Feach,

则数值可一致，但配置字段仍未声明其为等效总力。现有 Gate 对拍了总冲量和推进剂账本，没有关闭这个力语义接口。

# 14. 验证逻辑：从局部单元到全耦合 Gate

## 14.1 验证链分层

验证不是单一“结果看起来合理”，而是五层递进：

- 参数、惯量、运动学和雅可比单元测试；

- 无外载动量与能量守恒；

- 向刚体、刚性机械臂和组件模型退化；

- 模态截断收敛与接触带宽扫掠；

- 不同积分器的交叉求解一致性。

当前顶层 Gate 可写为

G=G1∧G2∧G3∧G4∧G5.

冻结裁决为

G=PASS 且 PROVISIONAL_PARAMS=true

而不是无条件认证。

## 14.2 Gate G1：动量守恒

惯性系线、角动量残差定义为

εP=maxtPI(t)−PI(0)∞,

εL=maxtLOI(t)−LOI(0)∞.

约简 A1、理想 A2 与二十毫秒窗均满足

εP<10−12,  εL<10−12.

全状态 A1 得到

εP=2.65×10−12,  εL=1.40×10−12,

均低于全状态阈值

10−9.

## 14.3 Gate G2：能量账本

对 A1 与 A2 捕获后保持段，无外载能量账本为

εE=maxtWj(t)−ΔE(t)−Ed(t)Escale.

无阻尼复跑取

Ed(t)=0,

冻结结果为

εEA1=3.96×10−13,

εEA2,post=5.63×10−14,

二十毫秒接触窗则使用显式追踪星与目标接触功账本：

Wwindow=Wc+Wt,

εEwindow=maxtWc+Wt−ΔEc−ΔTt−EdEscale.

该窗采用

ζ=0.005,

并得到

εEwindow,20ms=8.46×10−11<10−8.

## 14.4 Gate G3：退化一致性

| 子 Gate | 对比对象 | 冻结误差 | 正确解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3a | FFR 帆板与 sim_07 ANCF | 末端峰值相对差 3.80×10−3，频率差 5.42×10−5 | 仅帆板组件级对标 |
| G3b | 刚化帆板 A1 与 sim_05 | 峰值相对差 7.77×10−6，逐点差 1.32×10−6 ​∘ | 6R 刚性锚闭合 |
| G3c | 全刚化组合体与单刚体无矩传播 | 姿态差 2.41×10−6 ​∘，动量漂移 1.25×10−16 | 同一 29.8956 kg 组合体内退化 |

sim_07 是单块帆板、平面、规定基座运动且柔性不反馈基座的单向模型。因此

G3a=PASS

不等于整星 ANCF 与 FFR 逐点等价。

## 14.5 Gate G4：模态与接触带宽收敛

对二十毫秒有限接触窗，模态能峰值的相邻截断误差为

δ3→4=0.4803%,

δ4→5=0.0265%<1%.

因此在当前有限带宽口径下

m=3

通过暂定截断 Gate。理想冲量诊断仍保留

δ2→3=2.78%,  δ3→4=1.269%,

说明理想冲量对高阶模态更敏感；该诊断没有被删除或改写成通过。

## 14.6 Gate G5：求解器交叉验证

Radau 与 BDF 的最大已列相对差来自二十毫秒带宽 A2 中左帆板“接触窗与窗后传播合并峰值”响应：

δsolver,max=1.5586×10−3<5%.

所以当前数值结果没有显示求解器依赖性失稳。

## 14.7 ANCF 认证仍未闭合

独立 e15 认证链的历史跨解算器诊断最大相对差为

δANCF,max=5.637%>5%,

该数字不是最终候选的认证误差。当前最终候选状态为

available=false,  δcandidate=null,

且安全候选数为

Nsafe candidate=0.

因此最终裁决仍为

REPEAT_ANCF_CERTIFICATION.

故当前不能表述为

“ANCF 整星柔性模型已经认证”.

# 15. 模型之间的逻辑关系与物理接口

## 15.1 已经闭合的模型内主链

当前主链中，以下关系已经形成可追溯闭环：

| 上游模型 | 传递量 | 下游模型 | 当前闭合程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| B601 URDF | 连杆质量、质心、惯量、关节轴和位姿 | sim_05、sim_11 | 冻结参数下闭合 |
| sim_05 | Hbb、Hbm、Jg 与刚性 A1 基准 | sim_11 的刚化退化 | G3b=PASS |
| 卫星刚体账本 | mS、rc,S、IS | sim_11 基座块 | 暂定质量账本下闭合 |
| 双侧 FFR | Mbη、Kη、Dη | sim_11 | 结构闭合，参数暂定 |
| 柔性 Delassus | λ、Δν | A2 捕获后传播 | 动量与能量审计闭合 |

其中冻结 G3b 的实际刚化实现是删除模态自由度，同时保留帆板的刚体质量与转动惯量块：

Rrigid: nmode=0,  dim(η)=0,  Mpanel=Mpanelrigid.

该实现使

RrigidMsim11≃Msim05.

形式上的

Kη→∞

只能作为刚化概念极限，不能用来描述冻结 G3b 的代码实现。

## 15.2 尚未闭合的连续物理链

sim_11 A2 组合状态到 CTRL-02 消旋初始化目前只有目标接口方程，并没有形成已闭合的数据链。CTRL-02 的 Stage A 使用现行 B601 反作用模型，而 Stage B 的捕获状态来自旧两杆捕获栈。两段的物理对象满足

PA: mB601=4.695555949 kg

PB: m1+m2=1.30 kg

因而

PA≠PB.

这意味着 Stage A 与 Stage B 是两个分别冻结的证据段，不是同一物理 plant 的连续时域仿真。要形成真正连续链，应由同一状态与参数集合

Xcapture+=rb,qb,θ,η,ν+,Ic,Hc

直接初始化捕获后控制，而不是重新用旧构型计算捕获状态。

## 15.3 柔性与安全域之间仍无正式映射

当前 sim_10 与 sim_12 对柔性影响的裁决仍为

FLEX=UNKNOWN_NOT_IN_CRITERIA.

因此尚不能建立

ΔΩsafe=Ωsafeflex−Ωsaferigid,

也不能断言

ΔΩsafe>0 或 ΔΩsafe<0.

# 16. 文献依据在本项目中的正确位置

本次只使用本地已核验论文卡作理论定位，不用文献替代项目参数、Gate 或硬件证据。

## 16.1 自由漂浮机械臂

Wilde 等的教程在本地论文卡标注的第 14 页、式 107 至式 111 支持广义雅可比结构

Jg=Jm−JbHbb−1Hbm.

其适用条件必须与本项目一起写出：

h(0)=0,  Wext=0.

文献不能证明 B601 参数正确，也不能替代 sim_05 与 sim_11 的机器回归。

## 16.2 捕获冲量

Nenchev 等关于自由漂浮捕获的论文卡在第 3 页式 1 至式 3、第 5 页式 11 至式 16 支持用广义惯量和接触冲量描述速度跃变。项目中的对应关系是

Δν=M−1ΦTλ,

vrel+=vrel−+Gλ.

Yoshida 等的阻抗与碰撞研究只支持“有限接触带宽会改变冲击载荷时程”的方法动机，不能给出本项目的

Tc=20 ms

或夹爪峰值载荷。

## 16.3 刚柔耦合与抑振

Liu 等关于柔性空间机械臂捕获的论文卡支持“刚柔耦合与连续接触应联合建模”的方法背景。其结构尺度、接触参数与本项目不同，所以不能用该论文中的数值替换

Kη,  Dη,  Tc.

反作用零空间与振动抑制文献只支持条件性方法：

Rωθ=0

存在非零解的前提是实际矩阵满足相应秩与任务可行性条件。不能由文献直接推出当前 B601 对任意末端轨迹均存在零反作用解。

## 16.4 文献知识库当前边界

本地文献总控当前统计为

Nmanifest=45,  NPDF=44,  Ncomplete cards=34.

轻量与完整哈希校验均得到

PAPER_KNOWLEDGE_READY.

但 gerstmayr2013ancfreview 没有本地全文，状态为

BLOCKED_NO_LOCAL_PDF.

所以只能登记该缺口，不能转述或引用其未核验全文结论。

# 17. 当前工作树的可复现性审计

冻结结果可读，不代表当前检出版本能够原样从头运行。当前已核实的断点如下。

| 断点 | 当前实现 | 实际位置或期望 | 直接后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| B601 URDF 路径 | b601_model.py 解析仓库根级 cad/... | 20_engineering/cad/... | sim_05 与依赖它的 sim_11 新复跑阻塞 |
| 质量账本路径 | rigid_body.py 解析仓库根级 docs/... | 20_engineering/stage1_spacecraft_layout/... | sim_03、sim_05、sim_06、sim_08 相关加载阻塞 |
| A1/A2 配置路径 | 场景脚本解析根级 config/coupled_scene/... | 20_engineering/config/coupled_scene/... | sim_11 场景新复跑阻塞 |
| 目标刚体加载 | 捕获求解器未显式传入已解析质量表 | 应使用同一已冻结 SSOT 实例 | 可再次落入旧默认路径 |
| sim_07 配置 | 根级配置失败后使用冻结回退值 | 当前配置在 20_engineering/config/... | 可运行不等于读取了当前 SSOT |
| CTRL-02 哈希 | 首个冻结哈希即失配 | 需经配置管理重新冻结 | 当前 Gate 管线会主动拒绝运行 |

CTRL-02 首项哈希关系为

hexpected=400bced…,

hcurrent=75af082…,

故

hexpected≠hcurrent.

此外，当前 sim_11 测试源码中有

Ntest,source=27

个测试函数，而历史归档日志记录的是

Npass,archive=22.

在未重新运行之前，只能写“旧留档为 22/22”，不能写“当前 HEAD 已 27/27 通过”。同理，CTRL-02 的冻结工件可以引用

24/24 PASS,

但其审阅状态仍为

PENDING_REVIEW.

当前证据语义必须保持为

PASSfrozen artifact≠PASSrerun on current HEAD.

# 18. 现阶段允许与禁止的技术表述

## 18.1 允许表述

- 已建立中心刚体、B601 六自由度机械臂和双侧 FFR 帆板的统一双向耦合最小坐标模型。

- 已建立六自由度锁定、三自由度点捕获和暂定有限接触窗三种捕获接口。

- 在冻结暂定参数合同内，sim_11 的 G1 至 G5 通过。

- sim_05 是现行 B601 刚性动力学锚；sim_03 仅为已替代的平面历史模型。

- A1 的小柔性影响和 A2 的毫米级捕获响应都是具体场景结果，不是全任务包络。

- 对追踪星与目标构成的封闭组合系统，在无外部角冲量条件下，捕获前后总角动量守恒；本模型中的轮组只作内部动量重分配，推力器偶通过外部角冲量改变系统总角动量。

## 18.2 禁止升级的表述

当前不得写成：

“已完成硬件级刚柔耦合认证”,

“已建立真实连续接触模型”,

“ANCF 整星模型已认证”,

“柔性已经扩大或缩小正式安全域”,

“CTRL-02 所有工况均稳定”,

“当前 HEAD 已重新复跑全部冻结结论”.

# 19. 参数与证据闭合的下一步顺序

以下是从当前状态走向可复现、可校准和可认证模型的逻辑顺序，不表示本次已经执行。

## 19.1 先恢复可复现性

- 统一 URDF、质量账本和场景配置的仓库重组后路径；

- 让所有模块显式接收同一参数对象，取消关键物理量的静默回退；

- 经配置管理重新计算并审阅冻结哈希；

- 在干净环境中重跑单元测试、场景与 Gate。

接受条件应为

SHAinput=SHAapproved,

Npass=Ntest,

并且新工件带有当前提交号、输入哈希和求解器版本。

## 19.2 再统一物理 plant

使用 B601 全构型替换旧两杆捕获栈，使捕获前后满足同一质量与惯量映射：

P−=P+\锁定拓扑变化.

捕获后状态必须由 sim_11 直接传给控制链：

xCTRL(0)=xA2(Tc+).

同时冻结推力器字段语义，使

τpair=2FeachℓT=FequivℓT.

## 19.3 然后替换暂定硬件参数

需要由实物、供应商或试验闭合：

mi,rc,i,Ii,EI,ζ,ωi,Tc,τw,max,hw,max,F,tmin,Isp.

尤其要消除帆板阻尼口径冲突：

ζsim11=0.005,  ζSSOT/sim07=0.01.

在没有试验或正式设计裁决前，两者只能作为不同场景参数，不能合并成“真实阻尼”。

## 19.4 最后扩展认证范围

后续连续接触模型至少需要引入相对压入量

δn,

法向接触力

Fn=F(δn,δn),

摩擦切向力

Ft=T(vt,Fn),

以及多点接触、恢复、卡滞与锁紧拓扑。ANCF 解锁则必须先产生满足安全筛选的最终候选：

Nsafe candidate≥1,  availablecandidate=true,

再对该最终候选完成跨解算器认证：

δANCF,max<5%,

并把柔性指标正式写入安全判据：

Csafe=dmin,θb,ωb,wtip,σmax,Fcontact,hw,mp.

# 20. 全过程核心方程的统一汇总

机械臂独立运动学接口为

​SVE=Jm(θ)θ.

自由漂浮刚性星—臂动量接口为

hS=HbbVb+Hbmθ,

Vb=Hbb−1hS−Hbmθ.

卫星刚体转动方程为

ISωS+ωS×ISωS=τext.

星—臂—柔性统一方程为

MbbMbθMbηMbθTMθθ0MbηT0IVbθη+cbcθcη=Qbextτ+QθextQηext−Kηη−Dηη

捕获速度跃变为

λ=−Gc+Gt−1vrel−,

ΔuRL=MRLRL−1ΦRLTλ,  RL={b,η},  Δθ=0.

捕获后的控制分账为

​IHtot=​IHnonwheel+​Ihw,  ​IHtot=​Iτext.

当前已经闭合的 sim_11 模型内因果链为

θ(t),η(t),M,Φ,vrel−→λcapture→XA2+.

控制侧的目标接口是

XA2+⇢Hc,Ic,hw,ΔHext,

其中虚线箭头表示当前冻结工件尚未接通的状态初始化接口；CTRL-02 Stage B 仍使用旧两杆捕获栈，不能把两式合写成已验证的连续因果链。

# 21. 主要证据索引

- 动力学主线与状态：01_project/PL1_MAINLINE_20260808/PL1-C/DYNAMICS_MAINLINE.md、01_project/PL1_MAINLINE_20260808/PL1-C/SIMULATION_TRUTH_HIERARCHY.md、PROJECT_CURRENT_STATUS.md。

- 机械臂刚性锚：30_simulation/sim_05_free_floating_arm/b601_model.py、dynamics.py、README_sim_05.md 及冻结结果目录。

- 卫星刚体与捕获锚：30_simulation/common/rigid_body.py、capture_impulse.py、30_simulation/sim_06_capture_impulse。

- 柔性组件：30_simulation/sim_07_ancf_flexible/ancf_beam.py 及其 README。

- 顶层耦合：30_simulation/sim_11_coupled_dynamics/src/coupled_dynamics.py、ffr_panel.py、capture_solver.py、contact_window.py。

- 顶层场景与 Gate：30_simulation/sim_11_coupled_dynamics/src/scene_a1_arm_slew.py、src/scene_a2_capture.py、20_engineering/config/coupled_scene、results/sim_11_gate_check.json、results/sim_11_scene_A1_summary.json、results/sim_11_scene_A2_summary.json、results/sim_11_scene_A2_summary_bw20.json。

- 消旋与控制：30_simulation/sim_08_detumble_actuator_budget、30_simulation/control_02_base_attitude。

- 暂定配置：20_engineering/config/coupled_scene、20_engineering/config/geometry、20_engineering/config/attitude_stab。

- 文献卡：50_literature/references/notes 中的自由漂浮机械臂、捕获冲量、柔性耦合与抑振条目。

# 22. 最终结论

整个动力学工作已经形成从“局部模型—统一方程—场景传播—捕获跃变—控制分账—机器 Gate”的完整逻辑框架。当前最准确的工程结论是

&已建立并冻结：中心刚体—B601 机械臂—双 FFR 帆板—目标的双向最小坐标模型;&已证明：在现有暂定质量、模态、阻尼与接触时长合同内满足动量、能量、退化、收敛和求解器 Gate;&尚未证明：现行硬件参数有效、连续接触有效、整星 ANCF 认证、控制全域稳定及柔性安全域有效;&当前证据状态：LIMITED+FROZEN.

后续工作的关键不是增加更多孤立场景，而是先让参数、构型、路径、哈希与状态接口统一，再在同一 B601 物理 plant 上完成从捕获到消旋的连续复跑和硬件参数闭合。