调研报告:机械臂如何嵌入航天器刚柔耦合动力学模型

——中心刚体 + 两侧柔性太阳翼 + 空间机械臂系统的耦合建模路线

2026-07-17 · 回应杨恒《建议.docx》 · 工况:航天器辅助抓取太空碎片(自由漂浮、相对静止)

# 〇、一页结论(速览)

先给答案:机械臂不是作为"外力"或"载荷"挂到航天器上,而是作为多体系统树形拓扑中的一条分支——臂第一个连杆的运动学从中心刚体上的安装点递推,臂与星在质量矩阵的耦合块里天然互相作用。具体表达方式取决于坐标框架,共三条路线,建议以路线 A 为主线。

| 待决策项 | 建议 | 核心依据 |
| --- | --- | --- |
| 机械臂嵌入方式 | 路线 A:浮动基座树形多体(最小坐标) | 与现有 sim_05(B601 六关节自由漂浮)同框架,直接扩展即可 |
| 中心航天器:质点还是刚体 | 必须按 6 自由度刚体 | 质点会把臂安装点偏置的杠杆效应清零;sim_05 实测臂致基座姿态扰动峰值 19.20° |
| 帆板:ANCF 还是浮动坐标法(FFR) | 分阶段:臂作业段用 FFR 模态,捕获冲量瞬态用 ANCF | 挠度/板长 <1% 时 FFR 足够;sim_07 证明点捕获激振 vs 刚性锁定 ≈92 倍 |
| NCF 表示刚体的思路 | 保留为路线 B(NCF+ANCF 统一绝对坐标),作方法学对标与交叉验证 | 质量阵常数、约束线性,与 e15 的 ANCF 管线同构 |

# 一、问题界定

系统构型:中心刚体(服务星本体)+ 两侧柔性太阳翼 + 六自由度刚性连杆机械臂。工况:轨道定点、与目标相对静止,整星自由漂浮(无外力、外力矩),机械臂作业并在末端发生捕获冲量。"机械臂如何嵌入动力学模型"可拆成三个子问题:

- 用什么广义坐标同时描述"星—臂—帆板"整体?

- 臂与中心体的连接在数学上如何表达——并入递推(嵌入)、写成约束方程、还是当外力注入?

- 耦合项在方程中的位置在哪里,如何验证模型正确?

# 二、路线 A:浮动基座树形多体(推荐主线)

把整星看作一棵"树":根 = 中心刚体(6 自由度浮动基座,不固定于惯性系);分支 1、2 = 两侧柔性帆板;分支 3 = 机械臂(6 个转动关节串联)。臂的"嵌入"就是:连杆 1 的运动学从基座安装点递推,安装点位置由基座位姿唯一确定:

r₀ = r_b + A(θ_b)·ρ_mount

广义坐标取最小坐标集(无约束方程):

q = [ r_b, θ_b, θ₁…θ₆, η₁…η_m ]ᵀ

其中 r_b、θ_b 为基座位置/姿态(6 个),θᵢ 为关节角(6 个),η 为帆板模态坐标(每侧取前 2–4 阶悬臂模态,浮动坐标法 FFR)。由拉格朗日或凯恩方法得:

M(q)·q̈ + C(q, q̇)·q̇ + K·q = Q

质量矩阵按"基座 b — 臂 a — 帆板 η"分块:

M = [ M_bb  M_ba  M_bη ;  M_baᵀ  M_aa  M_aη ;  M_bηᵀ  M_aηᵀ  M_ηη ]

- M_ba(基座—臂耦合):臂运动引起基座反作用的来源,sim_05 的 19.20° 扰动就出自这一块;

- M_bη(基座—帆板耦合):FFR 的模态动量系数矩阵(平动/转动耦合系数 B_t、B_r);

- M_aη(臂—帆板):经基座的间接耦合,量级较小,但捕获瞬态不可忽略;

- 刚度阵 K 只作用于 η(diag(ωᵢ²)),可加模态阻尼 2ζᵢωᵢ。

自由漂浮时系统线动量、角动量守恒,可将基座速度解析消去,得到空间机器人经典的"广义雅可比"(Umetani–Yoshida, 1989):

ẋ_e = J*(q)·θ̇ ,   J* = J_m − J_b·M_bb⁻¹·M_ba

末端轨迹控制与反作用零空间规划都建立在 J* 之上。帆板柔性进入后,动量方程中新增模态动量项,J* 需相应增广——这正是可写进论文的方法学增量点。

实现路径:直接扩展 sim_05——状态向量增加 2×m 个模态坐标,质量阵补 M_bη、M_ηη 块;帆板模态频率与耦合系数由帆板几何/材料参数生成。开源 SPART 工具箱可作递推动力学交叉验证。优点:坐标最少、纯 ODE、积分器沿用 Radau/BDF、与全部既有证据链兼容。局限:帆板大变形时模态假设失效(见第五节判据)。

# 三、路线 B:NCF + ANCF 统一绝对坐标框架(回应 NCF 思路)

即绝对坐标法(ACB):所有体一律用绝对坐标——刚体用自然坐标 NCF(2 个基点 + 2 个非共面单位矢量,12 坐标/体),柔性体用 ANCF(节点位置 + 斜率矢量)。机械臂每根连杆都是一个 NCF 刚体,"嵌入"完全由约束方程表达:

- 刚体内部:6 个二次约束(矢量定长、相互正交);

- 转动关节:共点约束(3)+ 轴线共线约束(2),恰好放出 1 个转动自由度;

- 臂基座与中心刚体固连:共享基点 + 共享矢量(线性约束);

- ANCF 帆板根部与 NCF 中心体固支:共享节点位置 + 斜率矢量方向约束(线性)。

全系统方程为指标-3 微分代数方程(DAE):

M·q̈ + Φ_qᵀ·λ = Q ,   Φ(q, t) = 0

用广义-α/HHT 积分,配合 Baumgarte/GGL 约束稳定化。优点:质量阵恒定、无离心/科氏项、约束线性或二次、与 e15 的 ANCF 管线天然同构(帆板—中心体连接最干净)。代价:坐标膨胀(仅臂就 6×12=72 坐标)、DAE 求解成本高、关节驱动力矩需经广义力映射施加。

定位建议:作为论文方法学亮点与路线 A 的交叉验证——两套独立框架互证,正好延续 e15"交叉求解认证"的证据文化;不作为批量扫掠主力。

# 四、路线 C:反作用力弱耦合注入(快速原型)

机械臂单独按自由漂浮动力学求解,输出安装点六维反作用力旋量 F_r(t)、τ_r(t),再作为外载荷施加到"中心刚体 + 帆板"模型(现有 sim_07 管线可直接使用)。这是单向耦合,忽略帆板振动对臂的反馈,适合控制律初设计与大批量参数扫掠;当臂/整星惯量比不小或帆板频率很低时误差显著,最终报告不以它作证据。

# 五、两个待决策点的裁决建议

## 5.1 中心航天器:质点还是刚体?

"质点"方案(取两帆板界面连线中点赋质量与转动惯量)等价于假设臂安装点与整星质心重合,会把臂反作用力矩的杠杆臂清零。而本项目已验证的头条证据(sim_05:臂运动致基座姿态扰动峰值 19.20°)恰恰来源于"安装点偏置 × 臂/星惯量比"。结论:中心体必须按 6 自由度刚体建模;姿态用四元数/欧拉参数(路线 A)或 NCF(路线 B)均可,安装点坐标从 config/geometry SSOT 读取,不手抄。

## 5.2 帆板:ANCF 还是浮动坐标法(FFR)?

通用判据:最大挠度/板长 < 1% 且无几何刚化、无低频大挠度 → FFR 取前几阶模态足够;反之(大变形、冲击瞬态、波传播)→ ANCF。本工况两阶段激励性质不同:臂缓慢作业段是准静态反作用,FFR 足够且便宜;捕获冲量瞬态则已有 sim_07 证据(点捕获激振 vs 刚性锁定 ≈92 倍,振铃 37–75 s),建议保留 ANCF。

推荐"分阶段混合保真度":全任务段用 FFR 批量仿真,捕获窗口用 ANCF 精算,两者在捕获前状态处对接。前沿对标:RNCF(参考节点坐标法,把 ANCF 写在非惯性参考系下,自动分离大范围运动与变形的多尺度坐标);2024 年 Applied Mathematical Modelling 已有论文将 RNCF 用于与本项目几乎相同的"自由漂浮机械臂 + 大变形帆板"场景,可作引言直接对标文献。

# 六、三条路线对比

| 维度 | A 浮动基座多体 | B NCF+ANCF 统一 | C 弱耦合注入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广义坐标数(6R 臂+双帆板) | 约 16–20(最小坐标) | 100+ (含约束,DAE) | 两个独立模型 |
| 方程类型 | ODE,无约束方程 | 指标-3 DAE | ODE × 2,单向传递 |
| 质量矩阵 | 构型相关 M(q) | 常数(NCF/ANCF 特性) | — |
| 关节力矩施加 | 直接作为广义力 | 需广义力映射/约束投影 | 直接 |
| 与现有代码关系 | 扩展 sim_05 | 复用 e15 ANCF 管线 | 复用 sim_05 + sim_07 |
| 耦合保真度 | 全耦合(模态截断内) | 全耦合(大变形可信) | 单向,近似 |
| 建议角色 | 主线、批量证据 | 方法学对标 + 互证 | 原型、参数扫掠 |

# 七、数值求解与验证清单(机器裁决)

积分器:路线 A 用 Radau/BDF(帆板高频与臂低频并存,方程呈刚性);路线 B 用广义-α。模型上线前必须全部通过以下 Gate:

- 动量守恒:自由漂浮全系统 |Δp|、|ΔL| 收敛到机器精度(sim_05 现行标准 7.3e-17 量级);

- 能量审计:无阻尼时,关节输入功 = 动能增量 + 帆板应变能增量;

- 退化链:锁死关节 → 退化为 sim_07 刚柔星;帆板刚化 → 退化为 sim_05;臂帆全刚化 → 退化为 sim_01;

- 收敛性:模态阶数 / ANCF 单元数 / 步长与容差扫掠;

- 交叉求解:路线 A 与路线 B 互证。注意 e15 历史教训——交叉求解最大差 5.64% > 5% 门槛未通过,全耦合新模型必须重新过该 Gate。

# 八、与三项任务目标的衔接

- VLA 模型的泛化识别:VLA 负责感知与抓取候选生成,耦合动力学模型负责裁决("抓得住、撞得轻、扰动小、抓后能稳"),即 sim_09 具身抓取评价器主线;耦合模型为 M_PCS 指标新增"帆板振动约束"维度;

- 机械臂末端轨迹精度控制:基于(帆板增广的)广义雅可比 J* 做分辨运动率控制 + 基座运动前馈补偿;

- 航天器姿态稳定控制:反作用零空间(reaction null-space)规划使臂运动对基座扰动最小;捕获后角动量卸载按 sim_08 预算执行(150 kg 碎片需推力器粗消旋)。

# 九、需要杨恒提供的数值案例参数(对接其"数值案例设置")

| 类别 | 需提供参数 | 备注/建议 |
| --- | --- | --- |
| 帆板 | 长×宽×厚,材料 E/ρ/ν(或蜂窝等效),根部连接形式(固支或铰+扭簧刚度),前 3 阶目标模态频率 | 给频率即可反推 FFR 模态数据;没有频率则由几何/材料计算 |
| 中心体 | 质量、惯量张量、帆板/臂安装点坐标系 | 建议直接采用项目 config/geometry SSOT 与 stage1 质量惯量预算,避免出现两套数字 |
| 机械臂 | 若用 B601 则项目已有全套(4.6956 kg 混合 URDF);否则提供 DH 参数 + 各连杆质量惯量 | 优先复用 B601 |
| 工况 | 关节轨迹或末端轨迹、捕获冲量幅值(建议用 sim_06 矢量式)、仿真时长/步长/容差 | 交付格式建议 YAML/JSON 参数卡,入 config/,保证机器可复现 |

# 十、参考文献(均可在线核对)

[1] Dynamic modeling and trajectory optimization for the rigid-flexible coupled spacecraft with the free-floating manipulator and solar panels. Applied Mathematical Modelling, 2024.(RNCF,与本项目同场景)

[2] A referenced nodal coordinate formulation. Multibody System Dynamics, 2020.(RNCF 原始文献)

[3] Umetani Y., Yoshida K. Resolved Motion Rate Control of Space Manipulators with Generalized Jacobian Matrix. IEEE Trans. Robotics and Automation, 1989.(广义雅可比)

[4] Vermaut M., et al. A Flexible Natural Coordinates Formulation (FNCF) for the efficient simulation of small-deformation multibody systems. Int. J. Numer. Methods Eng., 2018.(NCF 柔性扩展)

[5] A natural absolute coordinate formulation for the kinematic and dynamic analysis of rigid multibody systems. Nonlinear Dynamics, 2015.(NCF/绝对坐标)

[6] Dynamic modeling and simulation for flexible spacecraft with flexible jointed solar panels. Int. J. Mechanical Sciences, 2017.(FFR 帆板)

[7] Giordano A. M., et al. Dynamics and control of a free-floating space robot. DLR elib.(自由漂浮动力学与控制)

[8] SPART: SPAce Robotics Toolkit,开源递推动力学工具箱(用于交叉验证)。

本报告与 docs/90_competition/协作问题梳理_杨恒_20260717.md 及项目记忆 CLAUDE.md 同步。文中数字性结论(19.20°、≈92×、7.3e-17、5.64%)均出自项目机器裁决与当日测试复跑,引用时请勿改动。