SYSTEM DYNAMICS  /  TECHNICAL DEFINITION

VLA辅助机械臂抓取的最小扰动轨迹规划

卫星刚体—刚性机械臂—ANCF柔性太阳翼统一动力学方案

方案定义版 · 2026-08-12

技术定位

动力学作为VLA候选动作的物理约束器、排序器与轨迹优化器，输出经ANCF高保真复核的可执行关节时间轨迹。

模型：刚性卫星本体 · 刚性6R机械臂 · ANCF双太阳翼 · 姿态控制闭环接口

目录

核心结论	4

任务分层与职责边界	4

VLA任务层	4

动力学规划层	5

控制执行层	5

总体系统逻辑	6

建模对象与广义变量	7

模型组成	7

广义坐标与状态	7

卫星本体刚体动力学	8

机械臂刚性多体模型	8

连杆运动学	8

连杆动能和惯性耦合	9

机械臂反作用旋量	9

柔性太阳翼ANCF模型	9

单元绝对节点坐标	9

质量矩阵、应变和内力	10

太阳翼根部约束	10

星—臂—太阳翼统一刚柔耦合动力学	11

约束DAE形式	11

约束消元后的耦合结构	11

扰动传递链	12

姿态控制系统的动力学嵌入	12

姿态是响应状态而非VLA规划变量	12

轮组动量和执行器约束	13

从几何路径到动力学时间轨迹	13

几何路径	13

时间规律	13

样条参数化	14

最小扰动轨迹优化	14

优化原则	14

柔性响应评价量	14

性能目标函数	15

硬约束	16

参数不确定性	17

抓取过程的分阶段动力学	17

抓取前：空载接近	17

接触与夹持	18

抓取后：载荷并入与重新规划	18

面向VLA的分层求解流程	19

规划输出与验收指标	20

模型验证与退化检查	20

单元与组件级验证	20

系统级退化检查	21

轨迹优化对比验证	21

实施顺序	21

当前适用边界	22

最终结论	23

核心结论

本任务的正确技术定位是：

VLA负责理解作业语义、识别物料并提出候选抓取位姿与动作；动力学规划层负责将候选动作转化为基座扰动小、太阳翼残余振动小、姿态控制负担可接受且满足执行器约束的关节时间轨迹。

目标动力学模型由三部分组成：

- 卫星本体作为具有质量和完整转动惯量张量的刚体；

- B601机械臂各连杆作为刚性多体系统；

- 左、右柔性太阳翼采用绝对节点坐标法（ANCF）建模。

卫星姿态不作为VLA的任务规划变量，但不能从动力学模型中删除。机械臂运动会产生反作用力和反作用力矩，太阳翼会产生柔性反馈，姿态控制系统需要对这些扰动进行补偿。因此，卫星质量、转动惯量、基座角速度、姿态偏差、姿态控制力矩和轮组动量均应保留为轨迹评价量或约束量。

最终规划对象不是单纯的几何路径，而是

θ(t),  θ(t),  θ(t),  θ(t).

相同几何路径采用不同的时间分配，会产生不同的基座角速度、关节力矩、太阳翼振动和姿态控制负担。

任务分层与职责边界

VLA任务层

VLA输出任务级信息：

YVLA=TT,ΣT,G,O,Ctask,Ppayload,ρ.

其中：

- TT 为目标物料位姿估计；

- ΣT 为目标位姿不确定度；

- G 为候选抓取位姿和接近方向集合；

- O 为障碍物、禁入区域和可通行空间；

- Ctask 为抓取顺序、夹持方式和任务语义约束；

- Ppayload 为物料质量、质心和惯量的估计区间；

- ρ 为感知与语义判断置信度。

VLA可以提出多个候选动作，但不直接输出未经动力学校验的电机指令。

动力学规划层

动力学规划层依次完成：

- 对候选抓取位姿求逆运动学并筛除不可达构型；

- 生成满足碰撞与语义约束的候选几何路径；

- 联合优化路径形状和时间参数；

- 预测卫星本体、姿态控制系统和ANCF太阳翼的动态响应；

- 输出最小扰动且满足硬约束的关节时间轨迹。

控制执行层

机械臂关节控制器跟踪

θd(t),  θd(t),  θd(t),

卫星姿态控制器跟踪预先给定的姿态参考

Rb(t)→Rd(t),

并补偿机械臂和太阳翼产生的扰动力矩。

| 层级 | 主要输入 | 主要输出 | 不承担的职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLA任务层 | 图像、语言、物料与环境信息 | 候选抓取位姿、接近方向和关键路点 | 不直接给出未经校验的电机轨迹 |
| 动力学规划层 | VLA候选、动力学参数和执行器限制 | 最小扰动关节时间轨迹 | 不替代底层伺服控制 |
| 机械臂控制层 | 期望关节轨迹 | 关节驱动力矩 | 不负责高层语义判断 |
| 姿态控制层 | 姿态参考、角速度和扰动估计 | 轮组或姿态执行器补偿力矩 | 不改变VLA抓取语义 |

总体系统逻辑

图 1 VLA候选动作、动力学规划、刚柔耦合模型与控制执行层的关系

完整数据链为

VLA候选动作→几何可行性筛选→刚柔耦合动力学优化→高保真ANCF复核→可执行最小扰动轨迹.

动力学模型在此处不是事后解释工具，而是VLA候选动作的物理约束器、排序器和轨迹优化器。

建模对象与广义变量

模型组成

| 对象 | 建模方式 | 必须保留的参数 | 主要作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫星本体 | 三维刚体 | mb,Ib,rc,b | 提供平动和转动惯性 |
| B601机械臂 | 六自由度刚性多体 | 连杆质量、质心、惯量、关节轴和限位 | 完成抓取并产生基座反作用 |
| 左右太阳翼 | 三维ANCF梁或板等效体 | 几何、密度、E、截面参数和阻尼 | 表示柔性振动与根部载荷 |
| 姿态控制系统 | 已有闭环控制器接口 | 增益、带宽、最大力矩、轮组动量上限 | 抵消反作用力矩并限制姿态偏差 |
| 抓取物料 | 抓取前独立，抓取后并入末端 | 质量、质心、惯量及其不确定区间 | 改变末端载荷与耦合特性 |

广义坐标与状态

取卫星本体系为 B，惯性系为 I。系统广义坐标为

qm=​IrB​IqBθeLeR,

广义速度为

ν=​BvB​BωBθ​IeL​IeR.

控制器和轮组状态另记为

x=qm,ν,hw,xc.

卫星本体运动学满足

​IrB=​IRB​BvB,

​IqB=12​IqB⊗0​BωB,  ​IqBT​IqB=1.

“不规划卫星姿态”只表示 Rd(t) 由任务预先给定，不表示固定 RB，也不表示删除 qB 和 ωB。

卫星本体刚体动力学

卫星本体动能为

TB=12mB ​BvBT​BvB+12​BωBTIB​BωB.

卫星本体的物理平衡关系为

mB​BvB+​BωB×​BvB=Farm→B+p​Fp→B+Fext,

IB​BωB+​BωB×IB​BωB=τarm→B+p​τp→B+τB←w+τext.

这些分量式用于解释扰动来源。数值实现应使用统一耦合方程，太阳翼根部约束力和机械臂内部力不得再次手工叠加，以免重复计入内部载荷。

机械臂刚性多体模型

连杆运动学

机械臂采用基于URDF参数的六转动关节刚性多体模型。第 k 个连杆质心在卫星本体系中的位置为

​Bρk=​Bρk(θ).

其惯性系位置为

​IrCk=​IrB+​IRB​Bρk.

线速度和角速度为

​IvCk=​IvB+​IωB×​IRB​Bρk+​IRBJv,kθ,

​Iωk=​IωB+​IRBJω,kθ.

连杆动能和惯性耦合

第 k 个连杆动能为

Tk=12mk​IvCkT​IvCk+12​IωkT​IIk​Iωk.

机械臂总动能为

Tarm=k=1nTk.

展开后自然形成卫星本体与机械臂关节之间的耦合质量块

MBθ(qm)≠0.

因此机械臂运动会引起卫星本体反向平动和转动，而不是只改变机械臂内部状态。

机械臂反作用旋量

机械臂线动量和角动量分别为

Parm=k=1nmk​IvCk,

HarmO=k=1n​IIk​Iωk+​IrCk×mk​IvCk.

机械臂对安装基座产生的等效反作用旋量为

Warm=Farmτarm=-ddtParmHarmO.

该旋量是最小扰动轨迹优化的直接评价量之一。

柔性太阳翼ANCF模型

单元绝对节点坐标

以三维两节点ANCF梁单元为例，单元坐标为

ea=riTrx,iTrjTrx,jTT∈R12.

单元内任一点的位置场为

r(x,t)=S(x)ea(t).

节点位置和斜率均在惯性系中直接表示，因此ANCF适合描述太阳翼的大转动与柔性变形。

若采用梯度缺失梁单元，它不能完整表示截面扭转；若任务要求预测完整三维根部扭矩或板面内耦合，需要升级为含完整梯度的ANCF梁、板或壳单元。

质量矩阵、应变和内力

单元质量矩阵为

Ma=0LaρASTS dx.

轴向应变为

ε=12rxTrx-1.

太阳翼单元弹性势能可写为

Ua=120LaEAε2 dx+120LaEIrxxTrxx dx.

对应非线性内力为

fint,a=∂Ua∂ea.

全翼装配后得到

Mee+Cee+fint(e)+GeTλ=Qe.

阻尼矩阵 Ce 必须由试验、供应商数据或经过验证的参数识别确定，不能把暂定阻尼写成真实硬件参数。

太阳翼根部约束

对第 p 侧太阳翼，刚性夹持根部的位置和斜率约束为

Φp,r=​Irp,0-​IrB-​IRB​Bρp=0,

Φp,g=​Irp,0,x-​IRB​Bap=0.

若真实太阳翼根部是可转动铰链，则必须将夹持约束替换为相应转动副和展开角自由度。

星—臂—太阳翼统一刚柔耦合动力学

约束DAE形式

令全部太阳翼根部机械约束组成

Φ(qm)=0,

速度约束矩阵为

G(qm)=ΦqN(qm),  Gν=0.

统一动力学推荐写成微分—代数方程：

M(qm)ν+h(qm,ν)+fA(eL,eR)+CAe+GT(qm)λ=Baτa+Qctrl+Qext,

qm=N(qm)ν,  Φ(qm)=0.

其中：

- h 包含刚体科氏、离心和输运项；

- fA 包含ANCF太阳翼非线性内力；

- λ 为太阳翼根部约束反力；

- τa 为机械臂关节驱动力矩；

- Qctrl 为姿态执行器作用于统一模型的广义力。

数值上可求解KKT系统：

MGTG0νλ=Baτa+Qctrl+Qext-h-fA-CAe-Gν-2αBGν-βB2Φ.

Baumgarte项只用于控制数值约束漂移；更高精度实现可采用坐标分割或约束投影。不得用任意大刚度罚函数冒充已验证的刚性根部约束。

约束消元后的耦合结构

消去根部约束后，独立坐标下的质量矩阵可解释为

Mr=MBBMBθMBeMθBMθθMθeMeBMeθMee.

三个关键耦合块分别表示：

MBθ: 卫星本体与机械臂的惯性耦合,

MBe: 卫星本体与太阳翼的刚柔耦合,

Mθe: 机械臂与太阳翼的直接或约束消元耦合.

即使某种坐标选择使直接块满足

Mθe=0,

消去卫星基座自由度后仍有

Mθe=-MθBMBB-1MBe≠0.

因此机械臂和太阳翼会通过动态卫星基座形成双向间接耦合。

扰动传递链

机械臂轨迹对航天器的主要影响为

θ,θ,θ,θ→Warm→vB,ωB→λroot,e→Wwing→卫星与机械臂反馈.

机械臂快速启停、较大的关节加速度和接近太阳翼固有频率的周期性动作，会增加太阳翼振动、根部载荷和姿态控制负担。

姿态控制系统的动力学嵌入

姿态是响应状态而非VLA规划变量

姿态参考 Rd 可以保持固定，但实际姿态必须作为plant状态计算。姿态误差向量定义为

eR=12RdTRB-RBTRd∨.

已有姿态控制器应通过黑盒接口接入：

xc=fcxc,eR,ωB,hw,

uw,FT,τT=gcxc,eR,ωB,hw.

规划器不重新设计该控制器，而是在已知带宽、力矩、动量容量和时延的条件下，选择更易于补偿的机械臂轨迹。

轮组动量和执行器约束

若轮动量 hw 在卫星本体系中表达，则

​Bhw=uw,

轮组作用于卫星本体的反作用力矩为

τB←w=-uw+​BωB×hw.

必须满足逐轴约束

hw,i(t)≤hw,i,max,

uw,i(t)≤τw,i,max.

反作用飞轮只能在卫星本体、机械臂、太阳翼和轮组之间重新分配内部角动量。只有推力器等外部力矩才能改变封闭组合系统的总角动量。

从几何路径到动力学时间轨迹

几何路径

关节空间几何路径定义为

γ:[0,1]→R6,  s↦γ(s).

路径只描述关节构型的先后关系，不包含运动时间、速度和加速度。

时间规律

时间规律满足

s(t0)=0,  s(tf)=1,  s(t)≥0.

真正可执行的关节轨迹为

θ(t)=γs(t).

其速度、加速度和跃度为

θ=γ'(s)s,

θ=γ″(s)s2+γ'(s)s,

θ=γ‴(s)s3+3γ″(s)ss+γ'(s)s.

因此，相同路径在不同时间规律下具有不同的关节力矩、基座角速度和太阳翼柔性响应。

在理想无外力矩的刚性零动量模型中，单纯放慢同一条几何路径通常能够降低角速度、控制力矩和柔性激励，但不保证消除路径相关的最终姿态几何相位。故低扰动规划必须同时优化路径形状和时间规律。

样条参数化

可采用五次B样条表示关节轨迹：

θ(t)=i=1NcBitTci.

优化变量为

z=c1,…,cNc,T.

五次样条能够连续控制位置、速度和加速度，并可以直接计算关节跃度。若接触终点要求非零接近速度，应使用具有指定终端速度的一般五次时间律，不能直接使用两端速度均为零的标准最小跃度曲线。

最小扰动轨迹优化

优化原则

安全边界必须作为硬约束，不能依靠目标函数权重与作业时间、能耗或其他收益相互抵消。只有在全部硬约束满足后，才比较不同候选轨迹的综合扰动代价。

柔性响应评价量

ANCF坐标包含太阳翼的整体刚体随动，因此不能直接把完整绝对节点坐标代入线性模态能量公式。定义太阳翼相对刚性随动构型的柔性坐标

δep=Pfep-ep,rigidrB,RB,

相对速度为

δep=Pfep-ep,rigid.

太阳翼柔性机械能定义为

Eflex=p∈{L,R}​12δepTMe,pδep+Up(ep)-Up,0.

性能目标函数

采用量纲归一化的多目标函数

minz J(z)=wBJB+wAJA+wWJW+wFJF+wRJR+wτJτ+wjJj+wTJT.

基座响应代价为

JB=1T0TeRTWReR+ωBTWωωBdt.

姿态控制负担为

JA=1T0TτACSTWACSτACSdt+γhhw(T)-hw(0)2.

机械臂反作用旋量代价为

JW=1T0TFarm2Fref2+τarm2Mref2dt.

太阳翼柔性代价为

JF=1T0TEflex(t)Erefdt+γfEflex(T)Eref.

太阳翼根部载荷代价为

JR=1T0TFroot2Fr,ref2+Mroot2Mr,ref2dt.

关节力矩、跃度和作业时间代价为

Jτ=1T0TτaTWττadt,

Jj=1T0TθTWjθdt,  JT=TTref.

| 目标项 | 物理含义 | 规划作用 |
| --- | --- | --- |
| JB | 卫星姿态偏差和角速度 | 保证姿态保持精度 |
| JA | 姿态控制力矩和轮组动量积累 | 避免执行器饱和与卸载需求 |
| JW | 机械臂基座反作用力和力矩 | 直接抑制机械臂扰动源 |
| JF | 太阳翼全过程振动与末态残余能量 | 缩短抓取后的稳定时间 |
| JR | 太阳翼根部剪力和弯矩 | 保护结构安装界面 |
| Jτ | 机械臂关节力矩 | 控制驱动负担和热耗 |
| Jj | 关节跃度 | 避免突然启停和高频激励 |
| JT | 总作业时间 | 防止无限放慢得到无意义解 |

硬约束

抓取终端位姿必须满足

pE(T)-pgrasp≤εp,

LogRgraspTRE(T)∨≤εR.

起止平滑条件为

θ(0)=0,  θ(0)=0,

θ(T)=0,  θ(T)=0.

机械臂全过程约束为

θmin≤θ(t)≤θmax,

θ(t)≤θmax,  θ(t)≤θmax,

θ(t)≤jmax,  τa(t)≤τmax.

卫星和太阳翼约束为

eR(t)≤eR,max,  ωB(t)≤ωB,max,

hw,i(t)≤hw,i,max,  uw,i(t)≤τw,i,max,

εANCF,max(t)≤εallow,

Mroot(t)≤Mroot,allow,

Eflex(T)≤Eres,allow.

此外还必须满足机械臂自碰撞、环境碰撞、视觉视线、接近方向和抓取包络约束。

参数不确定性

若物料质量、质心、惯量或太阳翼刚度存在不确定性，定义

p∈P.

可采用名义性能与最坏情况联合优化：

minzJnom(z)+ρumaxp∈PJ(z,p).

关键安全约束应对所有 p∈P 成立。VLA置信度较低时，应扩大参数集合 P 或转入保守轨迹模板，而不是继续使用名义单点参数。

抓取过程的分阶段动力学

抓取前：空载接近

抓取前采用空载机械臂模型，轨迹分为远距离机动和预抓取接近。预抓取位姿需要满足位置和接近方向约束，并限制首次接触前的相对速度。

目标抓取点在惯性系中的速度为

​IvG=​IvT+​IωT×​IRT​TrG.

末端相对速度为

vrel=​IvE-​IvG.

按接触法向 n 分解：

vn=nTvrel,

vt=I-nnTvrel.

首次接触应满足

-vapp,max≤vn(tc-)≤-vapp,min<0,

vt(tc-)≤vt,max.

接触与夹持

接触阶段需要根据夹爪结构采用连续接触模型或经过验证的冲量近似。若采用理想完全塑性捕获模型，冲量满足

λc=-Gc+Gt-1vrel-.

若采用有限接触窗，则

tctc+Tcfc(t) dt=λc,  fn(t)≥0.

有限接触力时程必须来自经过标定或明确声明为暂定的接触模型。规定的等冲量载荷窗只能解释为载荷整形模型，不能表述为真实夹爪接触闭环。

抓取后：载荷并入与重新规划

夹持完成后，物料作为末端刚性负载并入机械臂。组合质量为

mE+=mE-+mp.

组合质心为

cE+=mE-cE-+mpcpmE+.

组合转动惯量由平行轴定理得到

IE+=​&IE-+mE-[cE--cE+]×T[cE--cE+]×&+​ERPIp​ERPT+mp[cp-cE+]×T[cp-cE+]×.

抓取后的撤离与转运轨迹必须在新质量、质心和惯量条件下重新优化，不能继续沿用空载轨迹的动力学结论。抓取成功属于混杂系统事件，其状态连接为

x(tc+)=Δcapx(tc-),λc.

面向VLA的分层求解流程

图 2 高保真ANCF模型与在线规划模型之间的候选筛选和复核流程

推荐采用高保真模型和在线规划模型分层：

- 完整ANCF刚柔耦合模型作为离线高保真物理模型；

- 从ANCF模型提取经校验的降阶模型或响应代理；

- 在线阶段用降阶模型快速优化多个VLA候选；

- 最终候选回到完整ANCF模型中复核；

- 只有通过全部硬约束和鲁棒性检查的轨迹才能下发。

对通过硬约束的候选集合 F，可按

k⋆=arg mink∈FJk-wρlogρk

选择最终动作。置信度只用于同等物理可行候选间的排序，不能覆盖动力学硬约束。

规划输出与验收指标

动力学规划器输出

Ydyn=γ⋆(s),s⋆(t),θd(t),θd(t),θd(t),τff(t),Mphase,Mmargin,Cabort.

其中：

- τff 为可选的动力学前馈力矩；

- Mphase 为抓取前、接触和抓取后的模式序列；

- Mmargin 为各项硬约束余量；

- Cabort 为感知失配、碰撞风险、接触载荷超限和抓取失败等中止条件。

| 指标类别 | 代表指标 | 判定方式 |
| --- | --- | --- |
| 抓取精度 | 末端位置和姿态误差 | 不超过任务阈值 |
| 基座扰动 | 峰值姿态偏差、角速度和角加速度 | 不超过姿态控制允许范围 |
| 姿控负担 | 峰值控制力矩、轮组动量及余量 | 不发生力矩或动量饱和 |
| 柔性响应 | 峰值应变、根部载荷、末态残余柔性能 | 不超过结构和稳定时间阈值 |
| 机械臂执行 | 关节角、速度、加速度、跃度和力矩 | 全时域满足执行器边界 |
| 鲁棒性 | 物料与太阳翼参数扰动场景通过率 | 所有规定场景均通过 |

本方案不虚构具体允许值。所有阈值必须来自机械设计、执行器规格、姿态控制指标、太阳翼结构试验和任务要求。

模型验证与退化检查

单元与组件级验证

- 机械臂正运动学、雅可比、质量矩阵对称性和能量一致性；

- ANCF单元质量矩阵、静态挠度、固有频率和网格收敛；

- 太阳翼根部约束的位置、速度和加速度残差；

- 姿态控制器力矩、轮组动量、时延和饱和逻辑。

系统级退化检查

- 锁定卫星本体并移除太阳翼自由度，应退化为固定基座机械臂模型；

- 关闭机械臂运动，应不存在机械臂诱发的太阳翼响应；

- 抑制太阳翼柔性自由度，应退化为刚性星—臂系统；

- 关闭控制器且无外部力矩时，卫星、机械臂、太阳翼和轮组的总角动量应守恒；

- 开启控制器时，轮组只能重新分配内部角动量；

- ANCF网格加密、时间步收敛和不同求解器交叉计算应满足预设阈值。

轨迹优化对比验证

最小扰动轨迹至少应与下列基线比较：

- 相同几何路径的均匀时间参数化；

- 传统五次多项式点到点轨迹；

- 仅最短时间轨迹；

- 仅最小关节能耗轨迹。

对比量包括基座角速度、姿态控制力矩、轮组动量、太阳翼根部弯矩、柔性峰值和末态残余柔性能。

实施顺序

| 阶段 | 主要工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| A 参数合同 | 冻结卫星、机械臂、太阳翼、姿态控制和物料参数接口 | 参数来源、坐标系、单位和版本可追溯 |
| B ANCF组件 | 建立单翼三维ANCF模型并完成静力、模态和网格收敛 | 组件级验证通过 |
| C 全耦合模型 | 建立星—臂—双翼—控制器约束DAE | 动量、能量和退化检查通过 |
| D 轨迹优化器 | 实现样条或直接配置优化与硬约束处理 | 相对基线显示可重复的扰动降低 |
| E VLA接口 | 接入候选抓取位姿、置信度和物料参数区间 | 候选可自动筛选和排序 |
| F 高保真复核 | 完整ANCF回放、鲁棒场景与硬件在环 | 满足任务和安全阈值后方可下发 |

当前适用边界

本文件定义的是目标模型和规划逻辑，不代表当前已经完成硬件级认证。

必须保持以下边界：

- 卫星姿态不由VLA规划，但卫星转动惯量和姿态动力学不能删除；

- 太阳翼高保真模型采用ANCF，在线规划可以使用由ANCF导出且经过校验的降阶模型；

- 姿态控制器属于已有闭环接口，但其带宽、力矩、轮动量、时延和饱和必须进入规划；

- 抓取后的物料必须改变末端质量、质心和惯量；

- 当前FFR全耦合结果不能替代ANCF全耦合验证；

- 当前规定基座运动的二维ANCF组件结果不能等同于整星双向刚柔耦合认证；

- 梯度缺失ANCF梁不能给出完整板壳和扭转行为；

- 在结构参数、阻尼、接触模型和执行器数据未冻结前，只能给出方案级和仿真级结论。

最终结论

本任务中，动力学的核心价值是服务于机械臂路径和时间轨迹规划，而不是只在轨迹生成后被动计算卫星偏转量。

完整方法为

&VLA任务理解与候选抓取生成& ⇓&刚性卫星本体+刚性机械臂+ANCF太阳翼+姿态控制器& ⇓&路径形状与时间规律联合优化& ⇓&最小基座扰动、最小太阳翼残余振动和可控执行器负担& ⇓&高保真复核后输出可执行抓取轨迹.

因此，应建立“VLA提出候选、动力学优化与验证、控制器执行”的分层体系。动力学规划器必须显式考虑卫星转动惯量、机械臂刚性多体反作用、ANCF太阳翼柔性响应和姿态控制能力，才能得到真正适用于在轨物料抓取任务的最小扰动轨迹。